Préparation au Brevet Niveau 2

(plongeur autonome, F.F.E.S.S.M.)

Eléments de théorie

Matériel

SOMMAIRE

1.	Introduction	3

2.	Le bloc	3

3.	Le detendeur	5

4.	la stab	8

5.	LE profondimètre, LE manomètre ET LE COMPAS	9

6.	L’Ordinateur de plongée	10

# Introduction

Le but de cet exposé est de vous permettre d’acquérir les connaissances générales sur le fonctionnement de votre matériel, afin de :

- vous guider dans le choix de ce matériel,

- vous permettre de réagir face aux dysfonctionnements potentiels,

- vous conseiller sur l’entretien, afin qu’il vous accompagne le plus longtemps possible dans votre vie de plongeur.

Au delà de cet objectif, certains aspects de cet exposé sont purement issus de la réglementation

# Le bloc

Il existe différents modèles de blocs, de capacité différente :

| Type | Pression de service |
| --- | --- |
| mono de 12l | 200 b |
| mono de 15l | 200b ou 230b |
| bi de 2 X 9l | 176b ou 200b |
| bi de 2 X 12l | 176b ou 200b |

matière : acier ou alu

Les blocs doivent obligatoirement porter les inscriptions suivantes :

- nom du constructeur

- lieu, année et N° de fabrication

- volume en eau

- pression d’épreuve en bars

- date de la dernière épreuve et poinçon du service des mines (tête de cheval)

- désignation du gaz contenu

- pression de service

- poids à vide

Sont obligatoires :

- Inspection annuelle par un TIV (Technicien Inspection Visuelle), qui doit y apposer un témoin de contrôle. Cette visite a pour but de déceler et traiter les traces de corrosion.

- Ré-épreuve obligatoire tous les 5 ans pour les blocs inspectés tous les ans par un TIV, sinon tous les 2 ans

Précautions à prendre :

- éviter les chocs, les grandes différences de température

- ne pas transporter un bloc gonflé (interdit dans les transports collectifs)

- ne pas l’ouvrir en grand à l’air (condensation d’eau à l’intérieur de la robinetterie)

- ne pas le laisser ouvert dans l’eau (entrée d’eau = corrosion)

Certains blocs sont encore équipés d’une réserve, mais ce dispositif est en voie de disparition, du fait de l’utilisation de manomètres qui offrent plus de sécurité.

Principe : un clapet, poussé par un ressort taré à environ 50 bar, vient obturer la sortie de l’air. Un mécanisme de tringlerie permet de comprimer le ressort et de maintenir ainsi le clapet ouvert.

# Le detendeur

Le détendeur à pour fonction de fournir de l’air à volonté, à pression ambiante.

Principe de fonctionnement :

Un détendeur est constitué d’un boîtier dans lequel on trouve les éléments suivants :

Au repos : le système est en équilibre. La pression absolue s’exerce de part et d ‘autre de la membrane. Le clapet est maintenu fermé

A l’inspiration : l’appel d’air crée une dépression dans la chambre sèche ; la membrane s’abaisse, entraîne le pointeau qui vient ouvrir le clapet, permettant ainsi à l’air de passer.

A la fin de l’inspiration, le ressort ramène le clapet sur le siège et le système repasse à l’état de repos.

A l’expiration : le plongeur souffle, entraînant une surpression dans la chambre sèche, qui soulève la soupape d’expiration pour laisser échapper l’air ; la membrane est repoussée vers le haut.

Il existe des détendeurs à 1 ou 2 étages :

détendeurs à 1 étage : L’air de la bouteille est détendu directement à la pression ambiante.

Cette première génération de détendeurs a permis le développement de la plongée. Ces détendeurs présentent pas mal d’inconvénients et ne sont plus très utilisés aujourd’hui en plongée loisir.

Ils présentent un intérêt pour les photographes, car les bulles sont évacuées à l’arrière au niveau du bloc, ce qui facilite la prise de vues.

détendeurs à 2 étages : L’air est détendu en 2 étapes, grâce au montage en série de 2 éléments qui fonctionnent sur le principe ci-dessus :

- le premier étage délivre de l’air à une pression entre 8 et 12 bars, appelée moyenne pression (MP),

- le deuxième étage détend l’air entre la MP et la pression ambiante.

Il existe un nombre important de détendeurs sur le marché :

- A piston ou à membrane,

- Compensé ou non compensé,

- Avec divers réglages : dureté, effet Venturi, ...

Les critères principaux qui doivent guider le choix d’un détendeur sont son confort et sa fiabilité.

Conseils de choix à l’achat :

Il est indispensable de choisir un détendeur compensé, qui permettra de minimiser l’effort inspiratoire en profondeur, qui est un facteur non négligeable d’essoufflement ;

Pour la même raison, il faudra veiller à ce que le détendeur soit « bien réglé » (cf. § révision).

Les réglages sont affaire de goût, il faut néanmoins ne pas oublier que plus le mécanisme est compliqué et plus le risque de panne est important.

Enfin, certains modèles de détendeur ont fait leurs preuves au fil des ans, on peut donc leur faire confiance.

Entretien :

Entretien courant :

Après chaque plongée, rincer soigneusement à l’eau douce, bouchon fermé pour le premier étage.

Entre chaque utilisation, maintenir votre détendeur à l’abri du soleil, des chocs et des vibrations.

Périodiquement, ouvrir le 2ème étage pour nettoyer la membrane (sable) et vérifier l’état des joints. Au besoin, les changer.

Révision :

Faire réviser une fois par an ou moins selon utilisation. Il est conseillé de ne pas démonter soi-même le détendeur, pour des raisons de sécurité, et de complexité des mécanismes, qui nécessitent en général des outillages particuliers. Qui plus est, les fabricants dégagent leur responsabilité pour le matériel qui n’a pas été entretenu par un agent agréé.

Symptômes et pannes les plus fréquents :

- sur le 2ème étage : entrée d’eau à l’inspiration : boîtier déformé, fissuré, voire cassé ; soupape d’expiration sale

- sur le 1er étage : Fuites d’air : joint défaillant

sinon, il est nécessaire de rechercher la panne

# la stab

Principe de fonctionnement : gilet gonflable branché sur la moyenne pression. La stab se gonfle au moyen d’un direct system et est équipée de purges (lente et rapide).

Il existe des stabs réglables(fig. 2), en général utilisées dans les clubs, et des stabs enveloppantes (non réglables) (fig. 1). Le volume d’air d’une stab varie en fonction de la taille, donc de la corpulence du plongeur.

fig. 1

fig2

A l’achat, il convient d’en essayer plusieurs et de choisir celle dans laquelle on se sent le plus confortable. Ne pas oublier de prévoir l’épaisseur de la combinaison : le mieux est donc de faire l’essayage habillé et non pas en T-shirt.

Il est important de choisir un modèle équipé de purges rapides haute et basse.

Symptômes des pannes les plus fréquentes :

- La stab fuit : ça vient :

- Du gilet : réparer par une couture,

- Du flexible : s’il est percé, le changer

- Du direct system : le faire réviser,

- Des purges rapides : les nettoyer et les graisser

- La stab se bloque en position gonflée et le gonflage se fait en continu : c’est une défaillance du direct system, qui peut provoquer une remontée ballon. Donc la conduite à tenir :

- purger en continu

- alerter son coéquipier qui ferme le bloc

- remontée à 2 avec le coéquipier

- La stab ne se gonfle pas : vérifiez d’abord que le bloc est ouvert, avant de penser que le Direct system est HS !

# LE profondimètre, LE manomètre ET LE COMPAS

Le manomètre : c’est un capteur qui mesure la pression d’air dans le bloc. Il est donc connecté à la HP, sur le premier étage. La mesure est affichée sur un cadran gradué en bar.

Zone rouge = réserve, entre 0 et 50 bars

Le profondimètre : C’est aussi un capteur de pression, qui mesure la pression absolue. L’affichage est à aiguille ou numérique à cristaux liquides. Le profondimètre peut être monté en console ou sur un bracelet au poignet.

Le compas : utile pour se repérer lorsqu’on conduit une palanquée.

# L’Ordinateur de plongée

Principe de fonctionnement :

On a vu que les tables MN 90 considéraient une plongée à profil carré, et prenaient en compte la profondeur max. et le temps total de plongée. Un ordinateur fonctionne par échantillonnage, c’est a dire qu’il mesure la profondeur à intervalle donné et établit à cette fréquence le profil de la plongée.

L’ordinateur dispose en mémoire d’un modèle physiologique de décompression. Le capteur mesure périodiquement la pression (donc la profondeur) et la température. Par calcul, en intégrant ces paramètres au modèle, il détermine la saturation en azote des différents tissus et affiche les paramètres de décompression correspondants. En cas de situation critique (vitesse de remontée trop rapide), il émet une alarme sonore et visuelle.

Différences avec les tables :

- Les modèles utilisés par les ordinateurs ont en général une vitesse de remontée plus lente que 15 m/mn qu’il est primordial de respecter.

En effet, ce paramètre de vitesse fait partie intégrante du modèle de décompression de l’ordinateur. Un non respect fausse donc le calcul de saturation des tissus, et entraîne donc un risque d’ADD.

- Le temps total de plongée pris en compte par l’ordinateur est différent du temps total de plongée au sens des tables, puisqu’il intègre les éventuels paliers.

- Du fait du mode de calcul qui est différent, la table peut donner des paliers là ou l’ordinateur n’en donne pas.

Conséquence :

Un ordinateur est un outil personnel : ça ne se prête pas

Si tous les membres de la palanquée en ont un => on plonge à l’ordinateur

Si au moins un des membre de la palanquée n’en a pas => toute la palanquée plonge aux tables.

Entretien :

Rincer à l’eau douce après utilisation

Stocker à l’abri des chocs et de la chaleur

Vérifier le niveau des piles et les faire changer dès que nécessaire.